ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Введение.

Проект планировки и межевания территории на земельном участке с кадастровым номером 28:10:101001:34 в с. Чигири Благовещенского муниципального округа Амурской области разработан на основании:

- Технического задания от 23.11.2023г.;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Федерального закона №218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС-30-201-98, принятая постановлением Госстроя России №18-30 от 06.04.1998 г.;

- Классификатора видов разрешённого использования земельных участков, утверждённый приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2020г. №П/0412;

- Постановление правительства РФ от 31.03.2017г. №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20».

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

- Закон Амурской области от 05.12.2006 №259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области»;

- Нормативы градостроительного проектирования Амурской области, утверждённые постановлением Правительства Амурской области №749 от 20.12.2019 г.;

- Местный норматив градостроительного проектирования Чигиринского сельсовета Благовещенского района Амурской области №161 от 30.10.2019г.;

-    Генеральный план Чигиринского сельсовета, утверждённый Решением Чигиринского

сельсовета народных депутатов от 06.11.2015г. №378;

-  Правила землепользования и застройки территории муниципального образования Чигиринский сельсовет Благовещенского района Амурской области, утверждённый Решением Чигиринского сельского Совета народных депутатов от 29.03.2019г. №117;

Проект выполнен на топографической основе масштаба 1:500, выполненной ООО «Меридиан» в 2023 г.

- Положения о характеристиках планируемого развития территории.

  - Плотность и параметры застройки территории.

Территория проектирования, на земельном участке с кадастровым номером 28:10:101001:34, расположена в границах улиц Василенко – ул. 1-я Тепличная с. Чигири Благовещенского муниципального округа Амурской области.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, территория в границах разработки проекта расположена в территориальной зоне - Ж-3-  зона многоэтажной жилой застройки.

Согласно Генерального плана Чигиринского сельсовета земельный участок попадает в функциональные зоны малоэтажной жилой застройки и рекреационную.

Территория проектирования расположена в части границах кадастрового квартала – 28:10:101001, общей площадью территории (в границах проектирования) 11,1661 га.

Зоны планируемого размещения объектов

Проектом планировки предложены следующие проектируемые зоны планируемого размещения объектов:

- Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка);

- Зона коммунальное обслуживание;

- Зона дошкольного, начального и среднего общего образования;

- Земельные участки (территории) общего пользования;

- Зона спорт.

Показатель зонирования застраиваемого участка

Таблица 1

| Наименование | Количество , га |
| --- | --- |
| Общая площадь территории в том числе: | 11,1661 |
| Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) | 8,6183 |
| Зона коммунального обслуживания | 0,0680 |
| Зона дошкольного, начального и среднего общего образования | 0.5892 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1,7902 |
| Зона спорт | 0,1004 |

Ведомости координат поворотных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

Таблица 2

Зона-спорта

3285114.82 459220.80

3285110.22 459224.11

3285095.02 459277.65

3285135.79 459252.1

Зона-коммунального-обслуживания 1

3285158.30 459273.46

3285140.30 459284.12

3285132.65 459271.89

3285150.34 459260.82

Зона-коммунального-обслуживания 2

3285039.54 459345.43

3285025.62 459354.28

3285018.57 459343.27

3285032.73 459334.42

Зона-коммунального-обслуживания 3

3285263.57 459205.06

3285253.04 459211.57

3285246.28 459200.81

3285256.69 459194.26

Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка)

3285439.79 459231.08

3285384.09 459264.73

3285325.90 459299.88

3285276.62 459329.64

3285202.16 459374.60

3285147.84 459407.42

3285093.31 459440.36

3285035.84 459475.07

3284988.94 459503.41

3284971.68 459475.10

3284945.20 459450.63

3284905.35 459414.11

3284958.33 459380.96

3285018.57 459343.27

3285025.62 459354.28

3285039.54 459345.43

3285032.73 459334.42

3285086.48 459300.79

3285132.65 459271.89

3285140.30 459284.12

3285158.30 459273.46

3285150.34 459260.82

3285215.11 459220.31

3285246.28 459200.81

3285253.04 459211.57

3285263.57 459205.06

3285256.69 459194.26

3285261.78 459191.08

3285316.12 459157.11

3285373.21 459121.40

3285405.08 459173.89

Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка)2

3285123.72 459214.13

3285114.82 459220.80

3285110.22 459224.11

3285095.02 459277.65

3285058.51 459300.50

3285002.06 459335.86

3284945.32 459371.37

3284893.87 459403.58

3284850.25 459363.49

3284911.32 459321.68

3284967.90 459282.95

3285022.88 459245.30

3285106.65 459187.95

Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка)3

3285249.46 459180.93

3285221.92 459198.19

3285182.87 459135.75

3285211.00 459116.49

Зона дошкольного, начального и среднего общего образования

3285170.48 459144.24

3285106.65 459187.95

3285123.72 459214.13

3285114.82 459220.80

3285135.79 459252.13

3285209.22 459206.15

Земельные участки (территории) общего пользования

3285450.34 459233.47

3284961.30 459528.91

3284955.08 459480.57

3284837.34 459372.51

3284837.25 459372.45

3284837.26 459372.44

3284837.23 459372.41

3284837.27 459372.44

3284850.25 459363.49

3284893.87 459403.58

3284945.32 459371.37

3285002.06 459335.86

3285058.51 459300.50

3285095.02 459277.65

3285135.79 459252.13

3285209.22 459206.15

3285170.48 459144.24

3285182.87 459135.75

3285221.92 459198.19

3285249.46 459180.93

3285360.77 459111.17

3285368.24 459107.23

3285450.34 459233.47

Земельные участки (территории) общего пользования

3285439.79 459231.08

3285384.09 459264.73

3285325.90 459299.88

3285276.62 459329.64

3285202.16 459374.60

3285147.84 459407.42

3285093.31 459440.36

3285035.84 459475.07

3284988.94 459503.41

3284971.68 459475.10

3284945.20 459450.63

3284905.35 459414.11

3284958.33 459380.96

3285018.57 459343.27

3285032.73 459334.42

3285086.48 459300.79

3285132.65 459271.89

3285150.34 459260.82

3285215.11 459220.31

3285246.28 459200.81

3285256.69 459194.26

3285261.78 459191.08

3285316.12 459157.11

3285373.21 459121.40

3285405.08 459173.89

Расчётные коэффициенты плотности застройки проектируемых объектов капитального строительства

Таблица 3

| № Литера | Наименование объекта капитального строительства | Общая площадь квартир, м2 (ориентировочная) | Общая площадь встроенных нежилых помещений, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Коэффициент застройки | Площадь застройки | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литер 1 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Тип 1) | 4786,38 | 486,04 | 4159 | 21 | 882,31 | 108 |
| Литер 2 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Тип 1) | 4786,38 | 486,04 | 4305 | 20.5 | 882,31 | 108 |
| Литер 3 | Многоквартирный жилой дом (Тип2) | 5272,42 | - | 4114 | 21.5 | 882,31 | 118 |
| Литер 4 | Многоквартирный жилой дом (Тип2) | 5272,42 | - | 4400 | 20 | 882,31 | 118 |
| Литер 5 | Многоквартирный жилой дом (Тип3) | 3105,2 | - | 2473 | 22.7 | 563,0 | 62 |
| Литер 6 | Многоквартирный жилой дом (Тип3) | 3450,31 | - | 3230 | 17.4 | 563,0 | 69 |
| Литер 7 | Многоквартирный жилой дом (Тип4) | 4810,16 | - | 3936 | 19.7 | 775,0 | 119 |
| Литер 8 | Детский сад на 120 мест | - | - | 5892 | - | 1309,0 | - |
| Литер 9 | Многоквартирный жилой дом (Тип2) | 5272,42 | - | 5184 | 17 | 882,31 | 118 |
| Литер 10 | Многоквартирный жилой дом (Тип2) | 5272,42 | - | 4636 | 19 | 882,31 | 118 |
| Литер 11 | Многоквартирный жилой дом (Тип2) | 5272,42 | - | 5471 | 16.1 | 882,31 | 118 |
| Литер 12 | Многоквартирный жилой дом (Тип3) | 3450,31 | - | 3833 | 14.7 | 563,0 | 69 |
| Литер 13 | Многоквартирный жилой дом (Тип4) | 4810,16 | - | 4611 | 16.8 | 775,0 | 119 |
| Литер 14 | Многоквартирный жилой дом (Тип4) | 4810,16 | - | 4285 | 18.0 | 775,0 | 119 |
| Литер 15 | Многоквартирный жилой дом (Тип4) | 4810,16 | - | 4566 | 16.9 | 775,0 | 119 |
| Литер 16 | Многоквартирный жилой дом (Тип3) | 3450,31 | - | 3558 | 15.8 | 563,0 | 69 |
| Литер 17 | Многоквартирный жилой дом (Тип4) | 4810,16 | - | 4172 | 18.5 | 775,0 | 119 |
| Литер 18 | Многоквартирный жилой дом (Тип4) | 4810,16 | - | 4285 | 18.0 | 775,0 | 119 |
| Литер 19 | Многоквартирный жилой дом (Тип2) | 5272,42 | - | 4276 | 20.6 | 882,31 | 118 |
| Литер 20 | Многоквартирный жилой дом (Тип3) | 3450,31 | - | 3962 | 14.2 | 563,0 | 69 |
| Литер 21 | Многоквартирный жилой дом (Тип3) | 3450,31 | - | 2868 | 19.6 | 563,0 | 69 |
| Литер 22 | Многоквартирный жилой дом (Тип2) | 5272,42 | - | 3859 | 22.8 | 882,31 | 118 |

Параметры объектов капитального строительства являются ориентировочными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, не более 5% от указанного в проекте планировки территории.

2.2.   Перечень планируемых к установлению видов разрешённого использования с указанием предельных (минимальных и (или) максимальных) предельных параметров разрешённого строительства.

На территории квартала планируются к установлению следующие виды разрешённого использования. Предельные параметры земельных участков и разрешённого строительства (реконструкции) объектов капитального строительства приведены в табл.4 в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования Чигиринский сельсовет Благовещенского района Амурской области.

Таблица 4

| Территориальная зона | Наименование планируемого к установлению вида разрешённого использования | Предельные (максимальные или минимальные) размеры земельного участка (площадь, ширина) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное/максимальное количество этажей, Минимальная/максимальная высота | Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки земельных уч-ков \ Максимальный коэффициент плотности застройки земельных участков |
| Зона многоэтажной жилой застройки (Ж-3) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); Коммунальное обслуживание; Спорт; Земельные участки (территории) общего пользования | Предельная образуемая (минимальная и максимальная) площадь земельных участков для данной зоны не подлежит установлению | Максимальное количество надземных этажей многоквартирных жилых домов на территории земельного участка 9 этажей и более. | Минимальные отступы от границ земельных участков до зданий - без отступа. | Многоэтажной (высотной) жилой застройки – 40; Среднеэтаж-ной многоквартирной жилой застройки – 40; общественной застройкой – 80 |
| Зона общественно-деловой застройки (ОД-1) | Дошкольное, начальное и среднее общее образование; | Не подлежит установлению | Для малоэтажной многоквартирной застройки не выше 4-х этажей (включая мансардный)/12 м; Для остальных зданий, строений, сооружений 5 этажей/15 м. | Не подлежит установлению. | Малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 40; общественной застройкой – 80 |

Одной из задач развития жилищного строительства на территории квартала является создание эффектного восприятия района на подъездах к городу, создание современного, комфортного жилья наряду с высоким уровнем благоустройства и озеленения. Авторами проекта предложена высотная застройка, с количество этажей – до 11 этажей.

Согласно Правил землепользования и застройки территории проектируемый участок относится к зоне Ж-3 (Зона многоэтажной жилой застройки). Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); коммунальное обслуживание; спорт; земельные участки (территории) общего пользования – относятся к основным видам разрешённого использования территории для зоны Ж-3. Дошкольное, начальное и среднее общее образование – относится к территориальной зоне – Зона общественной деловой застройки (ОД-1), к основным видам разрешённого использования территории. Проектом планировки предлагается установить Зону общественно-деловой застройки (ОД-1) с разрешённым использование - дошкольное, начальное и среднее общее образование для земельного участка -   5892 кв.м.

2.3. Характеристика объектов капитального строительства.

Территория проектирования примыкает к ул.   Василенко – основная улица в жилой застройке (с восточной стороны участка); к ул.1-я Тепличная -– основная улица в жилой застройке (с западной стороны участка). Категории улиц предоставлены на основании Генерального плана Чигиринского сельсовета, утверждённый Решением Чигиринского сельсовета народных депутатов от 06.11.2015г. №378

Проектом планировки не предлагается установление новых красных линий в границах территории проектирования.

2.3.1. Характеристика развития объектов жилого назначения.

Расчёт проживающих в многоквартирных жилых домах выполнен на основании письма Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Амурской области (Амурстат), средний размер домохозяйства для Амурской области составляет:

- в однокомнатных квартирах –  1,6

- в двухкомнатных квартирах – 2,1

- в трёхкомнатных квартирах – 2,6

Данные проектируемой застройки

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Кол-во квартир | Кол-во жителей | Общая площадь квартир м2 ориентировочная | Общая площадь нежилых помещений м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литер 1 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Тип 1) | 108 в том числе: 54-1ком.кв; 54-2х ком.кв. | 200 | 4786,38 | 486,04 |
| Литер 2 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Тип 1) | 108 в том числе: 54-1ком.кв; 54-2х ком.кв. | 200 | 4786,38 | 486,04 |
| Литер 3 | Многоквартирный жилой дом (Тип 2) | 118 в том числе: 58-1ком.кв; 60-2х ком.кв. | 219 | 5272,42 | - |
| Литер 4 | Многоквартирный жилой дом (Тип 2) | 118 в том числе: 58-1ком.кв; 60-2х ком.кв. | 219 | 5272,42 | - |
| Литер 5 | Многоквартирный жилой дом (Тип 3) | 62 в том числе: 26-1ком.кв; 27-2х ком.кв.; 9-3х ком.кв. | 122 | 3105,2 | - |
| Литер 6 | Многоквартирный жилой дом (Тип 3) | 69 в том числе: 29-1ком.кв; 30-2х ком.кв.; 10-3х ком.кв. | 136 | 3450,31 | - |
| Литер 7 | Многоквартирный жилой дом (Тип 4) | 119 в том числе: 79-1ком.кв; 40-2х ком.кв. | 211 | 4810,16 | - |
| Литер 9 | Многоквартирный жилой дом (Тип 2) | 118 в том числе: 58-1ком.кв; 60-2х ком.кв. | 219 | 5272,42 | - |
| Литер 10 | Многоквартирный жилой дом (Тип 2) | 118 в том числе: 58-1ком.кв; 60-2х ком.кв. | 219 | 5272,42 | - |
| Литер 11 | Многоквартирный жилой дом (Тип 2) | 118 в том числе: 58-1ком.кв; 60-2х ком.кв. | 219 | 5272,42 | - |
| Литер 12 | Многоквартирный жилой дом (Тип 3) | 69 в том числе: 29-1ком.кв; 30-2х ком.кв.; 10-3х ком.кв. | 136 | 3450,31 | - |
| Литер 13 | Многоквартирный жилой дом (Тип 4) | 119 в том числе: 79-1ком.кв; 40-2х ком.кв. | 211 | 4810,16 | - |
| Литер 14 | Многоквартирный жилой дом (Тип 4) | 119 в том числе: 79-1ком.кв; 40-2х ком.кв. | 211 | 4810,16 | - |
| Литер 15 | Многоквартирный жилой дом (Тип 4) | 119 в том числе: 79-1ком.кв; 40-2х ком.кв. | 211 | 4810,16 | - |
| Литер 16 | Многоквартирный жилой дом (Тип 3) | 69 в том числе: 29-1ком.кв; 30-2х ком.кв.; 10-3х ком.кв. | 136 | 3450,31 | - |
| Литер 17 | Многоквартирный жилой дом (Тип 4) | 119 в том числе: 79-1ком.кв; 40-2х ком.кв. | 211 | 4810,16 | - |
| Литер 18 | Многоквартирный жилой дом (Тип 4) | 119 в том числе: 79-1ком.кв; 40-2х ком.кв. | 211 | 4810,16 | - |
| Литер 19 | Многоквартирный жилой дом (Тип 2) | 118 в том числе: 58-1ком.кв; 60-2х ком.кв. | 219 | 5272,42 | - |
| Литер 20 | Многоквартирный жилой дом (Тип 3) | 69 в том числе: 29-1ком.кв; 30-2х ком.кв.; 10-3х ком.кв. | 136 | 3450,31 | - |
| Литер 21 | Многоквартирный жилой дом (Тип 3) | 69 в том числе: 29-1ком.кв; 30-2х ком.кв.; 10-3х ком.кв. | 136 | 3450,31 | - |
| Литер 22 | Многоквартирный жилой дом (Тип 2) | 118 в том числе: 58-1ком.кв; 60-2х ком.кв. | 219 | 5272,42 | - |
| ИТОГ |  | 2163 | 4001 | 95697,41 |  |

Проектируемая застройка составляет 2163 квартир и 4001 жителей.

Общая численность жителей квартала составит 4001 жителей (этот показатель зависит от сроков освоения жилых кварталов, так как расчётная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений к 2030 г. – составит 33,7 м2/чел.).

2.3.2. Обеспечение площадками благоустройства общего пользования.

В целях создания комфортной среды, для жителей, проектируемых многоквартирных жилых домов проектом предусматривается создание комплекса площадок общего пользования: для отдыха взрослого населения, игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, занятий физкультурой, хозяйственных площадок.

Площадки размещаются согласно нормам удалённости (по шуму) от окон

жилых домов в соответствии с нормативами:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м;

- для отдыха взрослого населения - 10 м;

- для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик -10-20

- для хозяйственных целей –8 м

Общая площадь территории, занимаемая площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади жилой зоны проектируемой застройки.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых приняты 8 м. (с учётом раздельного сбора мусора и на основании МНГП г. Благовещенска п.3.1 табл.28 примечание 3).

Расчёт площадок придомового благоустройства для проектируемых многоквартирных жилых домов выполнен на основании МНГП Чигиринского сельсовета (таблица 1.6); расчёт потребности озеленения выполнен на основании СП 476.1325800-2020 (таблица 7.1); расчёт потребности в парковочных местах для офисов выполнен на основании МНГП Чигиринского сельсовета (таблица 5.13).

Расчёт площадок придомового благоустройства для проектируемых многоквартирных жилых домов

Таблица 6

| Назначение площадки | Удельный размер площадки м2 на 1 человека | Расчётный размер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Литер 1 Литер 2 | Литер 3 Литер 4 Литер 9 Литер 10 Литер 11 Литер 19 Литер 22 | Литер 5 | Литер 6 Литер 12 Литер 16 Литер 20 Литер 21 | Литер 7 Литер 13 Литер 14 Литер 15 Литер 17 Литер 18 |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 1.0 | 200,0 | 219,0 | 122,0 | 136,0 | 211,0 |
| Для отдыха взрослого населения | 0.2 | 40,0 | 43,8 | 24,4 | 27,2 | 42,2 |
| Для занятий физкультурой | 2.00 | 400,0 | 438 | 244 | 272,0 | 422,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0.4 | 80 (50%-40) | 87,6 (50%-43,8) | 48,8 (50%-24,4) | 54,4 (50%-27,2) | 84,4 (50%-42,2) |
| Озеленение | 1,7 | 340 | 372,3 | 207,4 | 231,2 | 358,7 |
| Автостоянка для МЖД м/м | 2.5/18 | 28 | 30 | 17 | 19 | 29 |
| Автостоянки для встроенных нежилых помещений м/м | 1м/м на 120 кв.м. Общ.пл | 4 | - |  | - | - |

Расчёты площадок выполнены с учётом градостроительных норм и правил Чигиринского сельсовета.

2.3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания населения.

Из учреждений обслуживания, для комфортного проживания населения, на первых этажах многоквартирных жилых домов предусматриваются встроенные нежилые помещения:

- встроенные нежилые помещения общей площадью 972,08 кв. м.

Обслуживание населения учреждениями, организациями и предприятиями (уровень территориальной доступности)

Таблица 7

| Учреждения, организации и предприятия | Нормативный радиус обслуживания | Наименование учреждений, организаций и предприятий | Уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | до 1 км СП 2.4.3648-20 п.2.1.2 | Проектируемый: детский сад на 120 мест | 45-315м |
| Общеобразовательные школы | до 1 км СП 2.4.3648-20 п.2.1.2 | Существующая: Чигиринская средняя обще образовательная школа Строящееся школа с. Чигири | 2.1км 700м |
| Учреждения здравоохранения | 1000м СП42.13330-2016 | Взрослая поликлиника (ул. Воронкова 26/3); Благовещенская центральная районная поликлиника (ул. Центральная 11/1) | 700-1000м 1500-2000м |
| Аптеки | 800м СП42.13330-2016 | ТвояАптека.РФ (ул.Василенко,1) | 370-700м |
| Физкультурно-оздоровительные центры | 1500м СП42.13330-2016 | # Фитнес-клуб Tunnel (ул. Василенко,5) # Студия фитнеса Liima (ул. Василенко,7) | 650м 650м |
| Предприятия торговли | 2000м СП42.13330-2016 | Магазин Авоська (ул. Василенко,1) | 370-700м |
| Отделения связи и банки | 500м СП42.13330-2016 | Сбербанк (ул. Василенко, 1) Почта России (ул. Институтская, 2/6) | 370-700м 1.2-1.6км |

Расчёт размера земельных участков объектов социального обслуживания населения.

Расчёт размера земельных участков выполнен на основании СП 42.13330-2016 (приложение Д, таблица Д.1):

Детский сад на 120 мест:

120 х 38 = 4560 кв.м., где

120 -  количество мест в детском дошкольном учреждении,

38 – количество кв.м. на одно место.

Проектируемая площадь земельного участка для школы 5892 кв.м

2.3.4. Транспортное обслуживание.

Генеральным планом Чигиринского сельсовета Благовещенского муниципального округа проектируемая дорожно-уличная сеть определена: - основными улицами в жилой застройке - ул. Василенко, ул. 1-я Тепличная. По сложившейся схеме и по Генеральному плану Чигиринского сельсовета Благовещенского района, транспортное обслуживание территории на перспективу будет осуществляться автобусными маршрутами, отсутствующим в настоящее время. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки городского пассажирского транспорта не должна превышает 300 метров. Для обслуживания внутриквартальной территории предусмотрена система проездов. В тупиковой части проектируемых проездов предусмотрены площадки для разворота пожарной техники размером 15х15 метров. В целях исключения выноса грязи со строительной площадки на асфальтобетонное покрытие проезжих частей улиц города, во время строительства предусмотреть мойку колёс автотранспорта, выезжающего со стройплощадки. Транспортное обслуживание территории осуществляется автобусами по муниципальным автомобильным маршрутам регулярных перевозок №2К, №2Кт, №4, №10б, №11, №24, №25, №30, №36, №36о, №44 по ул. Воронкова и Василенко расположены остановки общественного транспорта. При разработке рабочей документации в составе схем планировочной организации земельных участков необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное, безопасное и удобное перемещение маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданиям. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнить из материалов с ровной, шероховатой поверхностью, без зазоров. Пути движения по участку должны стыковаться с внешними транспортными и пешеходными коммуникациями и специализированными парковочными местами. Выполнить мероприятия для МГН при входе в здания. В зоне автостоянок запроектировать места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Предусмотреть информационную обеспеченность объектов согласно действующих нормативов в целях получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве. В местах пересечения проездов с тротуарами предусмотреть пандусы-съезды.

Ко всем зданиям и сооружениям, расположенным на проектируемой территории, обеспечен подъезд пожарной техники.

Хранение индивидуального автомобильного транспорта на проектируемой территории предусмотрено на открытых автостоянках.

Расчётные показатели обеспеченности жилой застройки парковками (местами для постоянного хранения автомобилей) и гостевыми стоянками соответствуют требованиям МНГП Чигиринского сельсовета (таблица 1.6).

Проектом предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов, в количестве 21 жилой дом. Общее количество квартир составляет 2163. С учётом требования МНГП Чигиринского сельсовета потребность в стоянках автомобильного транспорта для жителей указанных домов составляет 569 машино/мест для многоквартирных жилых домов и 8 м/м для встроенных нежилых помещений. Проектом планировки территории предусматривается:

- 670м/м гостевых автостоянок, в том числе 65 м/м для МГН

Места, предназначенные для стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов, предусмотрены на территории каждого многоквартирного жилого дома.

2.3.5 Параметры планируемого строительства системы инженерно-технического обеспечения.

Водопотребление

Согласно технических условий №101-18-0735 от 29.01.2024 водоснабжение объектов (многоквартирные жилые дома, детский сад) возможно от водопроводной камеры, расположенной на водопроводной сети диаметром 800 мм по ул. Новотроицкое шоссе и от водопроводной камеры, расположенной на водопроводной сети диаметром 500 мм по ул. Тепличнаая.

Планируемая нагрузка водоснабжения составляет 986,1 куб.м./сут в том числе:

- 48,6 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 1)

- 48,6 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 2)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 3)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 4)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 5)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 6)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 7)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 9)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 10)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 11)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 12)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 13)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 14)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 15)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 16)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 17)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 18)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 19)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 20)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 21)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 22)

- 9,60 куб.м./сут детский садик (8)

Наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2020 составляет 25 л/с (90 м3/час)

Водоотведение

Согласно технических условий №101-18-076 от 29.01.2024 водоотведение объектов (многоквартирные жилые дома, детский садик) возможно в канализационный колодец (проектируемый), расположенный на проектируемой канализационной сети диаметром 250 мм по ул. Василенко с. Чигири.

Планируемая нагрузка водоотведения составляет 986,1 куб.м./сут в том числе:

- 48,6 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 1)

- 48,6 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 2)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 3)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 4)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 5)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 6)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 7)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 9)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 10)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 11)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 12)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 13)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 14)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 15)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 16)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 17)

- 53,55 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 18)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 19)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 20)

- 31,05 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 21)

- 53,1 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 22)

- 9,60 куб.м./сут детский садик (8)

Теплоснабжение

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 составляет - 33оС; продолжительность периода со среднесуточной температурой не более 8оС - 210сут; средняя температура воздуха, периода со среднесуточной температурой не более 8оС составляет - 10,7 град.С; средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха не более 8оС - 2.0м/сек.

Проект наружных сетей теплоснабжения разработан для наружной температуры воздуха -33°С.

Согласно технических условий №230-10/445 от 16.02.2024 г. 1596

Расчётная максимальная нагрузка составляет 15,8382Гкал/час, в том числе:

- 0,81 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 1)

- 0,81 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 2)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 3)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 4)

- 0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 5)

- 0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 6)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 7)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 9)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 10)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 11)

-  0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 12)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 13)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 14)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 15)

- 0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 16)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 17)

- 0,7817 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 4 (Литер 18)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 19)

- 0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 20)

- 0,57 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 21)

- 0,838 Гкал/час многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 22)

- 0,242 Гкал/час детский садик (8)

Электроснабжение

На основании технических условий от АО «ДРСК» «Амурские электрические сти» от 04.07.2024г. №15-09/522/3341 реализовать электроснабжение на данный момент возможно:

- при реконструкции ПС 110/10 КВ Чигири с заменой в линейных ячейках 10кВ №51 и №29 трансформаторов тока на трансформаторы тока с расчётным коэффициентом трансформации.

- при строительстве двух ЛЭП-10кВ, от ВЛ-10 кВ фидер «51 и №29 ПС 110/10кВ Чигири.

- при строительстве двух двухтрансформаторных ТП 10/0,4кВ с трансформаторами по 1000кВА каждый и одно двухтрансорматорной ТП 10/0,4 кВА с трансформаторами по 2х1600кВА.

Расчёт производится в соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», в соответствии с заданным кол-вом квартир, лифтов, сантехнического и силового оборудования, а также систем дымоудаления и пожаротушения. Расчёт проводился только для нормального режима работы. В случае работы устройств дымоудаления и пожаротушения расчётная нагрузка возрастает приблизительно на 10 %.

Примерное электропотребление по объектам застройки, в соответствии с расчётом:

Литер №1; №2; (жилой дом с встроенными помещениями Тип 1) - требуемая расчётная мощность составляет – 195 кВт;(каждый)

Литер №3,№4, №7, №9, №10, №11, №13, №14, №15, №17. №18, №19, №22 (жилой дом тип 2) - требуемая расчётная мощность составляет – 190 кВт;(каждый)

Литер №5,  №6, №12, №16, №20, №21 (жилой дом тип 3) - требуемая расчётная мощность составляет – 125 кВт;(каждый)

Литер №8 (детский сад 120 мест) - требуемая расчётная мощность составляет – 150 кВт;

ИТОГО по всем объектам

- требуемая расчётная мощность составляет – 3353 кВт;

- требуемая категория электроснабжения в соответствии с п. 6.1 СП256.1325800.2016 – II (вторая);

- требуемое напряжение – 10 кВ;

- приблизительный коэффициент мощности – 0,92.

Планируется установка трех двухтрансформаторных подстанций 2х1250 кВА, в зависимости от плана застройки и расположения объектов на местности. Мощность трансформаторных подстанций может быть скорректирована, при проектировании.

Ливневая канализация

Согласно технических условий Администрации Благовещенского муниципального округа от 15.01.2024г. №134 предусмотреть строительство внутри-дворовой ливневой канализации с последующим отводом дождевых и талых вод в существующий водоотводной канал, проходящий вдоль автомобильной дороги по ул. Василенко, с. Чигири.

Отвод дождевых и талых вод с территории осуществляется по проездам, со сбросом дождевых и талых вод в запроектированную внутридворовую ливневую канализацию и  далее в существующий водоотводной канал, проходящий вдоль автомобильной дороги по ул. Василенко, с. Чигири

Связь, телевидение

Проектом не предусмотрено размещение проводной телефонной связи. Территория находится в зоне доступа нескольких операторов сотовой связи.

Проведение кабельных линий подключения сети «интернет» возможно на опорах освещения.

- Информацию о размещении объектов капитального

строительства федерального, регионального и местного значения.

На территории проектирования не предусматривается место под объекты капитального строительства федерального значения.

Объекты капитального строительства регионального значения отсутствуют.

В границах территории проектирования предусмотрено размещение объектов местного значения:

- в области образования (муниципальные объекты общедоступного и бесплатного образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дошкольного образования)- дошкольные образовательные организации (детский сад на 120 мест).

- Положение об очерёдности планируемого развития территории содержащие этапы проектирования и строительства объектов капитального строительства.

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учёт.

Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку.

Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения.

Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций.

Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию.

Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Этапы строительства, периоды проектирования и строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения

| № Этапа строительства | Наименование | Период проектирования | Период строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап строительства | Многоквартирный жилой дом (Литер 1-4) | 2024 | 2025-2028 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры (ТП Литер 23) | 2024 | 2025-2028 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2024 | 2025-2028 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов | 2024 | 2025-2028 |
| Второй этап строительства | Многоквартирный жилой дом (Литер 5-7, 9-10) | 2026 | 2027-2029 |
|  | МДОУ Детский сад ясли на 120 мест (литер 8) | 2026 | 2027-2029 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры ( ТП литер 24) | 2026 | 2027-2029 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2026 | 2027-2029 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов | 2026 | 2027-2029 |
| Третий этап строительства | Многоквартирный жилой дом (Литер 11-16) | 2027 | 2028-2031 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры ( ТП литер 25) | 2027 | 2028-2031 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2027 | 2028-2031 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов | 2027 | 2028-2031 |
| Четвёртый этап строительства | Многоквартирный жилой дом (Литер 17-22) | 2028 | 2029-2032 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2028 | 2029-2032 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов | 2028 | 2029-2032 |

Строительство улично-дорожной сети, объектов благоустройства ведётся параллельно строительству основных объектов, в таблице не отражено.

Проектом предлагается строительство объектов в несколько этапов и очередей. Очерёдность строительства и этапы строительства уточнить при рабочем проектировании каждого из объектов капитального строительства.